Ympäristöministeriön asetus 782/2017 12§

Ohje

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta. Tähän lomakkeeseen on koottu tarkastuslistan muodossa keskeisimmät kosteudenhallintaan vaikuttavat asiat.
Kosteudenhallintaselvitys toimitetaan rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Kosteudenhallintaselvityksen pohjalta laaditaan kosteudenhallintasuunnitelma, joka palautetaan aloituskokouksen yhteydessä.

| Rakennuspaikka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rakennuspaikan osoite. |
| Toimenpide |  |  |
| Rakentamisen tai toimenpiteen kohde. |
| Selvityksen tekijä |  |  |
| Nimi; Puhelin. Sähköposti. |
| Suunnitteluratkaisut |  |  |
| Rakennuspaikan kuivatus |  |  |
| Pintavesien johtaminen on suunniteltu | ☐kyllä | ☐ei |
| Onko rakennuksen viereinen maanpinta ulospäin viettävä vähintään 1:20, ts. 15 cm 3 metrillä | ☐kyllä | ☐ei |
| Onko sokkelin ja lattian yläpinta vähintään 30 cm valmiin maanpinnan yläpuolella | ☐kyllä | ☐ei |
| Onko sade-, katto- ja pohjavesien poisjohtaminen suunniteltu | ☐kyllä | ☐ei |
| Onko lumien sijoituspaikat tontilla mietitty | ☐kyllä | ☐ei |
| Sijoitetaanko puut ja pensaat riittävän kauas rakennuksesta | ☐kyllä | ☐ei |
|  | ☐kyllä | ☐ei |
|  | ☐kyllä | ☐ei |
| Rakennuksen perustusten kuivatus |  |  |
| Perustuspohjan muotoilu on suunniteltu salaojiin kaatavaksi | ☐kyllä | ☐ei |
| Salaojitusjärjestelmän toteutus on suunniteltu | ☐kyllä | ☐ei |
| Kapillaarikatko on suunniteltu | ☐kyllä | ☐ei |
| Rakenteet sokkelia vasten on suunniteltu | ☐kyllä | ☐ei |
| Ryömintätilan korkeus on vähintään 800 mm. Ryömintätilaan on pääsy sen tarkastamiseksi ja siellä sijaitsevien laitteiden ja järjestelmien huoltamista varten. Vastataan, jos rakennukseen tulee ryömintätila | ☐kyllä | ☐ei |
|  | ☐kyllä | ☐ei |
|  | ☐kyllä | ☐ei |
| Rakennusvaipan ja katteen toimivuus |  |  |
| Ulkovaipassa olevat ilmavuodot ja laajat kylmät sisäpinnat altistavat kosteusriskeille. Pyritäänkö rakennuksen ulkovaipan ilmavuotoluvussa alle 2? | ☐kyllä | ☐ei |
| Aluskate tai aluskatteeton vesitiivis kate ulotetaan ulkoseinän ulkopuolelle vähintään 25 cm. | ☐kyllä | ☐ei |
| Aluskatteen läpiviennit on mietitty ja aluskate käyttöiältään vähintään katteen käyttöiän mukainen | ☐kyllä | ☐ei |
| Onko vesikaton katejärjestelmä kokonaisuus eli ovatko katemateriaali, kiinnikkeet ja katon läpiviennit yhteensopivia ja kohteen kattokaltevuuteen soveltuvia | ☐kyllä | ☐ei |
| Onko kattoasentajilla merkkikohtainen valtuutus tai sertifiointi? | ☐kyllä | ☐ei |
| Onko katteella vähintään 5 vuoden toimivuustakuu? | ☐kyllä | ☐ei |
| Toteutetaanko katon sisäjiirit RT-ohjekorttien mukaisesti? Vastataan, jos sisäjiirejä on | ☐kyllä | ☐ei |
|  | ☐kyllä | ☐ei |
|  | ☐kyllä | ☐ei |
| Yläpohja |  |  |
| Yläpohjan tuuletus suunnitellaan riittäväksi esim. RIL 107-2012 mukaan? | ☐kyllä | ☐ei |
| Varmistetaanko yläpohjan katvealueiden (esim. sisäjiirit, piiput, kattoikkunat ja päädyt) riittävä tuuletus? | ☐kyllä | ☐ei |
| Räystäiden ja harjan tuuletusaukkojen muotoilu ja sijoitus suunnitellaan niin, että lumi / vesi ei pääse rakenteisiin | ☐kyllä | ☐ei |
| Onko seinärakenteella suojaava räystäs, vähintään 500 mm tai jos ehto ei täyty, onko seinärakenteen kosteuskestävyys varmistettu luotettavasti? | ☐kyllä | ☐ei |
|  | ☐kyllä | ☐ei |
|  | ☐kyllä | ☐ei |
| Julkisivut |  |  |
| Julkisivupellitysten muotoilu ja asennus suunnitellaan niin, että seinärakenteiden tuuletus on mahdollinen eivätkä vedet pääse tunkeutumaan seinän sisään? | ☐kyllä | ☐ei |
| Tuuletusväli suunnitellaan avoimeksi koko matkalta? | ☐kyllä | ☐ei |
| Mahdollinen julkisivulaudoitus on vahvuudeltaan vähintään 25 mm ja maalausyhdistelmä on kestävä? | ☐kyllä | ☐ei |
|  | ☐kyllä | ☐ei |
|  | ☐kyllä | ☐ei |
| Märkätilat |  |  |
| Märkätilojen rakenneyksityiskohdista on laadittu selkeät leikkauspiirrokset? | ☐kyllä | ☐ei |
| Märkätilojen rakennus- ja eristystöistä on laadittu työohjeet? | ☐kyllä | ☐ei |
| Käytetäänkö sertifioitua vedeneristysjärjestelmää? | ☐kyllä | ☐ei |
| Käytetäänkö henkilösertifioituja asentajia? | ☐kyllä | ☐ei |
| Märkätiloihin tulee lattialämmitys | ☐kyllä | ☐ei |
| Onko märkätilan ilmanvaihto tehostettavissa RH-anturilla kosteuspitoisuuden mukaan? | ☐kyllä | ☐ei |
| Vesikalusteiden kiinnitykset ja vesiputkien asentaminen suunnitellaan niin, että vedeneristys on tiivis asennuksen jälkeen? | ☐kyllä | ☐ei |
|  | ☐kyllä | ☐ei |
|  | ☐kyllä | ☐ei |
| Talotekniset ratkaisut |  |  |
| Vesijohtojen suojaputkien alempi pää sijoitetaan lattiakaivolliseen tilaan? | ☐kyllä | ☐ei |
| Tekniseen tilaan asennetaan vedeneristys | ☐kyllä | ☐ei |
| Varoventtiilien poistoputket ja ilmanvaihtokoneen kondenssivesiputki on mahdollista johtaa lattiakaivolliseen tilaan? | ☐kyllä | ☐ei |
| Rakennus varustetaan automaattisella paineellisen veden vuotohälytyksellä | ☐kyllä | ☐ei |
| Vesieristämättömiin tiloihin asennettavat jääkaapit, pakastimet ja pesukoneet varustetaan kaukalolla | ☐kyllä | ☐ei |
|  | ☐kyllä | ☐ei |
|  | ☐kyllä | ☐ei |
| Työmaan olosuhdehallinta |  |  |
| Rakennustyömaalle laadittavan kosteudenhallintasuunnitelman laatimisesta on sovittu esim. vastaavan työnjohtajan kanssa | ☐kyllä | ☐ei |
| Onko varauduttu rungon ja rakennusosien suojaamiseen kastumiselta kuljetuksen ja rakennustyön aikana | ☐kyllä | ☐ei |
| Varastoitavien rakennusosien ja materiaalin sadesuojaus on mietitty | ☐kyllä | ☐ei |
| Betonirakenteiden osalta laaditaan kuivatussuunnitelma (sisältyy kosteudenhallintasuunnitelmaan) | ☐kyllä | ☐ei |
|  | ☐kyllä | ☐ei |
|  | ☐kyllä | ☐ei |
| Ylläpito ja käyttö |  |  |
| Laadittavassa huoltokirjassa huomioidaan rakennuksen käytön kosteusriskit ja huoltotoimenpiteet | ☐kyllä | ☐ei |
| Käyttäjille järjestetään rakennuksen käytön ja huollon opastus | ☐kyllä | ☐ei |
|  | ☐kyllä | ☐ei |
|  | ☐kyllä | ☐ei |
| Huomioita |  |  |
| Allekirjoitus |  |  |
| Kosteudenhallintaselvityksen laatija Paikka; Päivämäärä; Allekirjoitus ja nimen selvennys. |  |  |